PAGE  
1

Обода SUN RIMS от фирмы SUN-RINGLE

- Обод 'CR18' 26", пистонированный, анодированный, цвет черный

[image: image1.png]



Стиль:
Внедорожное катание

Одна из наиболее распространенных и популярных моделей ободов SUN. Устойчивое к коррозии черное анодированное покрытие обеспечивает не только стильный внешний вид, но и повышенную долговечность. Тормозные поверхности на ободе специально проточены для соблюдения абсолютной ровности и параллельности плоскостей по специальной технологии SUN Advanced Brake Track (ABT). Обода CR 18 имеют пистонированные отверстия под спицевые нипеля. Пистоны изготовлены из никелированной бронзы. Благодаря мягкому металлу пистона нагрузка от нипеля равномерно распределяется на обод и исключает растрескивание спицевого отверстия. Несмотря на небольшие габариты сечения этот обод достаточно крепок как для шоссейных, так и для кросс-кантрийных или туристических поездок. Трехкамерный профиль обода обеспечивает высокие характеристики жесткости как в продольном, так и в поперечном направлении.

.

  Спецификация:


 Бренд
 Sun/Ringle


 Размер
 26"


 Вес
 470 гр.


 Цвет
 Черный анодированный


Обод 'DITCH WITCH' 26",  пистонированный, анодированный, цвет черный
[image: image2.png]



Стиль:
Allround

Фрирайд

Ditch Witch - широко распространенная, более доступная модификация обода SUN Rhyno Lite. Основные отличия - клепаный стык обода, и более простая обработка тормозных поверхностей чем на Rhyno Lite. Эти упрощения существенно снижают цену обода, при том, что его прочность и качество остаются на таком же уровне.

Устойчивое к коррозии черное анодированное покрытие обеспечивает не только стильный внешний вид, но и повышенную долговечность. Тормозные поверхности на ободе специально проточены для соблюдения абсолютной ровности и параллельности плоскостей по специальной технологии SUN Advanced Brake Track (ABT).

Обода SUN Ditch Witch имеют пистонированные отверстия под спицевые нипеля. Пистоны изготовлены из никелированной бронзы. Благодаря мягкому металлу пистона нагрузка от нипеля равномерно распределяется на обод и исключает растрескивание спицевого отверстия. 

Так же как и Rhyno Lite, Ditch Witch разработан для стилей катания с повышенными нагрузками. Трехкамерный профиль обода обеспечивает высокие характеристики жесткости как в продольном, так и в поперечном направлении.

  Спецификация:


 Бренд
 Sun/Ringle


 Размер
 26" (для горного велосипеда)
 Вес
 670 гр.


 Цвет
 Черный анодированный

Обод 'DS2-XC' 26", пистонированный, дисковый, анодированный, цвет черный
[image: image3.png]



Стиль:
Внедорожное катание

Обод для кросс-кантри. Подходит для использования только с дисковыми тормозами. Точная копия обода DS1-XC. Единственное отличие от более дорогой профессиональной модели - клепаный стык. Такой способ производства снижает стоимость изделия, но при уровне современных технологий качество остается на той же высоте что и у обода со сварным швом. В ободе DS2-XC новейшие технологии позволили даже выиграть в весе у DS1-XC.

Устойчивое к коррозии черное анодированное покрытие обеспечивает не только стильный внешний вид, но и повышенную долговечность.

Обода SUN DS2-XC имеет пистонированные отверстия под спицевые нипеля. Пистоны изготовлены из никелированной бронзы. Благодаря мягкому металлу пистона, нагрузка от нипеля равномерно распределяется на обод и исключает растрескивание спицевого отверстия.

Параболический профиль обода обеспечивает высокую жесткость и долговечность обода. Ширина DS2-XC равна 23.42 мм, что также способствует прочности и стабильности колеса.

  Спецификация:


 Бренд
 Sun/Ringle


 Размер
 26" (для горного велосипеда)


 Вес
 414 гр.


 Цвет
 Черный анодированный
Обод 'SINGLETRACK-SL1' 26”, пистонированный, дисковый, анодированный, цвет черный
[image: image4.png]



Стиль:
Allround

Байкеркросс.

Прыжки на дёртах.

Фрирайд

С увеличением популярности и распространенности дисковых тормозов разработчики в SUN RIMS начали работы по созданию специализированных ободов для дисковых тормозов. Поскольку теперь ободу не нужны тормозные поверхности - материал в профиле стало возможным перераспределить таким образом, чтобы при сохранении или даже снижении массы обода сохранить и увеличить его жесткость, надежность и прочность. Избыточный материал с боковых стенок перенесен в область спицевых отверстий, а также в края обода, тем самым увеличивая надежность обода при ударах и жестких приземлениях. Преемник Rhyno Lite XL улучшил соотношение веса и прочности, стал немного шире и продвинулся ближе к фрирайду и байкеркроссу. Материал и профиль обода подобраны таким образом, чтобы при сильном ударе он не лопнул, но лишь погнулся, давая шанс велосипедисту добраться до дома или ближайшего велосервиса на велосипеде, а не пешком. Устойчивое к коррозии черное анодированное покрытие обеспечивает не только стильный внешний вид, но и повышенную долговечность. SL1 в названии обода указывает на его более доступную модификацию с клепаным стыком. Это упрощение существенно снижает цену обода, но его прочность и качество остаются на таком же уровне что и у модели со сварным швом. Обода SUN SingleTrack SL1 имеют пистонированные отверстия под спицевые нипеля. Пистоны изготовлены из никелированной бронзы. Благодаря мягкому металлу пистона нагрузка от нипеля равномерно распределяется на обод и исключает растрескивание спицевого отверстия. SingleTrack SL1 разработан для стилей катания с повышенными нагрузками. Трехкамерный профиль обода обеспечивает высокие характеристики жесткости как в продольном, так и в поперечном направлении. Широкое сечение (30.96 мм) обеспечивает повышенную устойчивость покрышки на ободе и самого колеса в целом.

  Спецификация:


 Бренд
 Sun/Ringle


 Размер
 26" (для горного велосипеда)


 Вес
 600 гр.


 Цвет
 Черный анодированный


Обод 'SINGLETRACK-SL1' 24” , пистонированный, дисковый, анодированный, цвет черный
[image: image5.png]



Стиль:
Allround

Байкеркросс.

Прыжки на дёртах.

Фрирайд

С увеличением популярности и распространенности дисковых тормозов разработчики в SUN RIMS начали работы по созданию специализированных ободов для дисковых тормозов. Поскольку теперь ободу не нужны тормозные поверхности - материал в профиле стало возможным перераспределить таким образом, чтобы при сохранении или даже снижении массы обода сохранить и увеличить его жесткость, надежность и прочность. Избыточный материал с боковых стенок перенесен в область спицевых отверстий, а также в края обода, тем самым увеличивая надежность обода при ударах и жестких приземлениях. Преемник Rhyno Lite XL улучшил соотношение веса и прочности, стал немного шире и продвинулся ближе к фрирайду и байкеркроссу. Материал и профиль обода подобраны таким образом, чтобы при сильном ударе он не лопнул, но лишь погнулся, давая шанс велосипедисту добраться до дома или ближайшего велосервиса на велосипеде, а не пешком. Устойчивое к коррозии черное анодированное покрытие обеспечивает не только стильный внешний вид, но и повышенную долговечность. SL1 в названии обода указывает на его более доступную модификацию с клепаным стыком. Это упрощение существенно снижает цену обода, но его прочность и качество остаются на таком же уровне что и у модели со сварным швом. Обода SUN  SingleTrack SL1 имеют пистонированные отверстия под спицевые нипеля. Пистоны изготовлены из никелированной бронзы. Благодаря мягкому металлу пистона нагрузка от нипеля равномерно распределяется на обод и исключает растрескивание спицевого отверстия. SingleTrack SL1 разработан для стилей катания с повышенными нагрузками. Трехкамерный профиль обода обеспечивает высокие характеристики жесткости как в продольном, так и в поперечном направлении. Широкое сечение (30.96 мм) обеспечивает повышенную устойчивость покрышки на ободе и самого колеса в целом.

  Спецификация:


 Бренд
 Sun/Ringle


 Размер
 24" (для горного велосипеда)


 Вес
 600 гр.


 Цвет
 Черный анодированный


Обод 'DS1-XC' 26”, пистонированный, дисковый, анодированный, цвет черный
[image: image6.png]



Стиль:
Внедорожное катание

Марафонские гонки.

Профессиональный обод для кросс-кантри. Подходит для использования только с дисковыми тормозами. У обода нет тормозных поверхностей и материал в профиле перераспределен таким образом, чтобы при меньшей массе (DS1-XC весит на 70 гр. меньше чем 0 XC) получить повышенную жесткость, надежность и прочность. Избыточный материал с боковых стенок перенесен в область спицевых отверстий, а также в края обода, туда где конструкция испытывает наибольшие нагрузки.

Устойчивое к коррозии черное анодированное покрытие обеспечивает не только стильный внешний вид, но и повышенную долговечность.

Обода SUN  DS1-XC имеют пистонированные отверстия под спицевые нипеля. Пистоны изготовлены из никелированной бронзы. Благодаря мягкому металлу пистона, нагрузка от нипеля равномерно распределяется на обод и исключает растрескивание спицевого отверстия.

Параболический профиль обода обеспечивает высокую жесткость и долговечность обода. Ширина DS1-XC равна 23.42 мм, что также способствует прочности и стабильности колеса.

  Спецификация:


 Бренд
 Sun/Ringle


 Размер
 26" (для горного велосипеда)


 Вес
 422 гр.


 Цвет
 Черный анодированный


Обод 'RHYNO LITE XL' 26”, пистонированный, анодированный, цвет черный
[image: image7.png]



Стиль:
Allround

Триал.

Фрирайд

Самый популярный обод в линейке SUN во всем мире. Rhyno Lite XL зарекомендовал себя как один из наиболее оптимальных ободов по целой серии параметров. Превосходное соотношение веса и прочности, удобная ширина для установки как средних кросскантрийных покрышек, так и толстых покрышек для экстремального фрирайда и даунхилла. Материал и профиль обода подобраны таким образом, чтобы при сильном ударе он не лопнул, но лишь погнулся, давая шанс велосипедисту добраться до дома или ближайшего велосервиса на велосипеде, а не пешком. Не зря этот обод предпочитают и любители фрирайда, и триальщики, и туристы. Устойчивое к коррозии черное анодированное покрытие обеспечивает не только стильный внешний вид, но и повышенную долговечность. Rhyno Lite XL имеет сварной шов. Но благодаря специальной технологии TCB(Total Control Braking), Вы не заметите его на тормозных поверхностях и не ощутите при торможении. Тормозные плоскости проточены идеально ровно и параллельно. Обода  SUN Rhyno Lite XL имеют пистонированные отверстия под спицевые нипеля. Пистоны изготовлены из никелированной бронзы. Благодаря мягкому металлу пистона, нагрузка от нипеля равномерно распределяется на обод и исключает растрескивание спицевого отверстия. Rhyno Lite XL разработан для стилей катания с повышенными нагрузками. Трехкамерный профиль обода обеспечивает высокие характеристики жесткости как в продольном, так и в поперечном направлении. Широкое сечение (29.2 мм) обеспечивает повышенную устойчивость покрышки на ободе и самого колеса в целом.

  Спецификация:


 Бренд
 Sun/Ringle


 Размер
 26" (для горного велосипеда)
 Вес
 618 гр.


 Цвет
 Черный анодированный


Обод 'BIG CITY' 20”, пистонированный, анодированный, цвет черный
[image: image8.png]



Стиль:
BMX

Мал, да удал!

Двойной,трех-камерный,пистонированный,анодированный обод на 36 отверстий, при своем малом диаметре 20", становится практически неубиваемым. Отличная находка для любителей покатушек в стиле street, dirt.

Этот обод придаст вам уверенности! 

  Спецификация:


 Бренд
 Sun/Ringle


 Размер
 20" 
 Цвет
 черный анодированный


Обод 'RHYNO LITE XL' 24”,  пистонированный, анодированный, цвет черный
[image: image9.png]



Стиль:
Allround

Триал.

Фрирайд

Самый популярный обод в линейке SUN во всем мире. Rhyno Lite XL зарекомендовал себя как один из наиболее оптимальных ободов по целой серии параметров. Превосходное соотношение веса и прочности, удобная ширина для установки как средних кросскантрийных покрышек, так и толстых покрышек для экстремального фрирайда и даунхилла. Материал и профиль обода подобраны таким образом, чтобы при сильном ударе он не лопнул, но лишь погнулся, давая шанс велосипедисту добраться до дома или ближайшего велосервиса на велосипеде, а не пешком. Не зря этот обод предпочитают и любители фрирайда, и триальщики, и туристы. Устойчивое к коррозии черное анодированное покрытие обеспечивает не только стильный внешний вид, но и повышенную долговечность. Rhyno Lite XL имеет сварной шов. Но благодаря специальной технологии TCB(Total Control Braking), Вы не заметите его на тормозных поверхностях и не ощутите при торможении. Тормозные плоскости проточены идеально ровно и параллельно. Обода SUN Rhyno Lite XL имеют пистонированные отверстия под спицевые нипеля. Пистоны изготовлены из никелированной бронзы. Благодаря мягкому металлу пистона, нагрузка от нипеля равномерно распределяется на обод и исключает растрескивание спицевого отверстия. Rhyno Lite XL разработан для стилей катания с повышенными нагрузками. Трехкамерный профиль обода обеспечивает высокие характеристики жесткости как в продольном, так и в поперечном направлении. Широкое сечение (29.2 мм) обеспечивает повышенную устойчивость покрышки на ободе и самого колеса в целом.

  Спецификация:


 Бренд
 Sun/Ringle


 Размер
 24" (для горного велосипеда)
 Вес
 618 гр.


 Цвет
 Черный анодированный


Обод 'SINGLETRACK' 24", пистонированный, дисковый, анодированный, цвет черный
[image: image10.png]



.
 
 



Стиль:
Allround

Байкеркросс.

Прыжки на дёртах.

Фрирайд

 С увеличением популярности и распространенности дисковых тормозов разработчики в SUN RIMS начали работы по созданию специализированных ободов для дисковых тормозов. Поскольку теперь ободу не нужны тормозные поверхности - материал в профиле стало возможным перераспределить таким образом, чтобы при сохранении или даже снижении массы обода сохранить и увеличить его жесткость, надежность и прочность. Избыточный материал с боковых стенок перенесен в область спицевых отверстий, а также в края обода, тем самым увеличивая надежность обода при ударах и жестких приземлениях. Преемник Rhyno Lite XL улучшил соотношение веса и прочности, стал немного шире и продвинулся ближе к фрирайду и байкеркроссу. Материал и профиль обода подобраны таким образом, чтобы при сильном ударе он не лопнул, но лишь погнулся, давая шанс велосипедисту добраться до дома или ближайшего велосервиса на велосипеде, а не пешком.

Устойчивое к коррозии черное анодированное покрытие обеспечивает не только стильный внешний вид, но и повышенную долговечность. У этого обода прочный сварной шов. При экстремальном использовании и ударах он выдержит большие нагрузки и прослужит гораздо дольше. Обода SUN SingleTrack SL1 имеют пистонированные отверстия под спицевые нипеля. Пистоны изготовлены из никелированной бронзы. Благодаря мягкому металлу пистона нагрузка от нипеля равномерно распределяется на обод и исключает растрескивание спицевого отверстия. 

SingleTrack разработан для стилей катания с повышенными нагрузками. Трехкамерный профиль обода обеспечивает высокие характеристики жесткости как в продольном, так и в поперечном направлении. Широкое сечение (30.96 мм) обеспечивает повышенную устойчивость покрышки на ободе и самого колеса в целом.

  Спецификация:


 Бренд
 Sun/Ringle


 Размер
 24" (для горного велосипеда)


 Вес
 594 гр.


 Цвет
 Черный анодированный

Обод 'SINGLETRACK' 26”,  пистонированный, дисковый, анодированный, цвет черный

[image: image11.png]



Стиль:
Allround

Байкеркросс.

Прыжки на дёртах.

Фрирайд

С увеличением популярности и распространенности дисковых тормозов разработчики в SUN RIMS начали работы по созданию специализированных ободов для дисковых тормозов. Поскольку теперь ободу не нужны тормозные поверхности - материал в профиле стало возможным перераспределить таким образом, чтобы при сохранении или даже снижении массы обода сохранить и увеличить его жесткость, надежность и прочность. Избыточный материал с боковых стенок перенесен в область спицевых отверстий, а также в края обода, тем самым увеличивая надежность обода при ударах и жестких приземлениях. Преемник Rhyno Lite XL улучшил соотношение веса и прочности, стал немного шире и продвинулся ближе к фрирайду и байкеркроссу. Материал и профиль обода подобраны таким образом, чтобы при сильном ударе он не лопнул, но лишь погнулся, давая шанс велосипедисту добраться до дома или ближайшего велосервиса на велосипеде, а не пешком.

Устойчивое к коррозии черное анодированное покрытие обеспечивает не только стильный внешний вид, но и повышенную долговечность. У этого обода прочный сварной шов. При экстремальном использовании и ударах он выдержит большие нагрузки и прослужит гораздо дольше.

Обода SUN SingleTrack SL1 имеют пистонированные отверстия под спицевые нипеля. Пистоны изготовлены из никелированной бронзы. Благодаря мягкому металлу пистона нагрузка от нипеля равномерно распределяется на обод и исключает растрескивание спицевого отверстия. 

SingleTrack разработан для стилей катания с повышенными нагрузками. Трехкамерный профиль обода обеспечивает высокие характеристики жесткости как в продольном, так и в поперечном направлении. Широкое сечение (30.96 мм) обеспечивает повышенную устойчивость покрышки на ободе и самого колеса в целом.

  Спецификация:


 Бренд
 Sun/Ringle


 Размер
 26" (для горного велосипеда)


 Вес
 594 гр.


 Цвет
 Черный анодированный
Обод 'DOUBLETRACK-SL1' 24", пистонированный, дисковый, анодированный, цвет черный
[image: image12.png]



Стиль:
Allround

Байкеркросс.

Прыжки на дёртах.

Фрирайд

Для тех, кому нужна удвоенная прочность - 24"! Самый популярный обод последних двух сезонов среди любителей фрирайда и байкер-кросса.

Это специализированые обода для дисковых тормозов. Поскольку теперь ободу не нужны тормозные поверхности - материал в профиле стало возможным перераспределить таким образом, чтобы при сохранении или даже снижении массы обода сохранить и увеличить его жесткость, надежность и прочность. Избыточный материал с боковых стенок перенесен в область спицевых отверстий, а также в края обода, тем самым увеличивая надежность обода при ударах и жестких приземлениях. и ударах он выдержит большие нагрузки и прослужит гораздо дольше.

Обода SUN SingleTrack SL1 имеют пистонированные отверстия под спицевые нипеля. Пистоны изготовлены из никелированной бронзы. Благодаря мягкому металлу пистона нагрузка от нипеля равномерно распределяется на обод и исключает растрескивание спицевого отверстия. 

Обод имеет клепанный шов.

  Спецификация:


 Бренд
 Sun/Ringle


 Размер
 24" (для горного велосипеда)


 Вес
 800 гр.


 Цвет
 черный анодированный


Обод 'DOUBLETRACK-SL1' 26", пистонированный, дисковый, анодированный, цвет черный
[image: image13.png]



Стиль:
Allround

Байкеркросс.

Прыжки на дёртах.

Фрирайд

Самый популярный обод последних двух сезонов среди любителей фрирайда и байкер-кросса.

Это специализированные обода для дисковых тормозов. Поскольку теперь ободу не нужны тормозные поверхности - материал в профиле стало возможным перераспределить таким образом, чтобы при сохранении или даже снижении массы обода сохранить и увеличить его жесткость, надежность и прочность. Избыточный материал с боковых стенок перенесен в область спицевых отверстий, а также в края обода, тем самым увеличивая надежность обода при ударах и жестких приземлениях. и ударах он выдержит большие нагрузки и прослужит гораздо дольше.

Обода SUN SingleTrack SL1 имеют пистонированные отверстия под спицевые нипеля. Пистоны изготовлены из никелированной бронзы. Благодаря мягкому металлу пистона нагрузка от нипеля равномерно распределяется на обод и исключает растрескивание спицевого отверстия. 

Обод имеет клепаный шов. 

  Спецификация:


 Бренд
 Sun/Ringle


 Размер
 26" (для горного велосипеда)
 Вес
 890 гр.


 Цвет
 Черный анодированный


Обод Sun/Ringle MTX 26", пистонированный, дисковый, анодированный, цвет черный
[image: image14.png]



Стиль:
Allround

Байкеркросс.

Прыжки на дёртах.

Фрирайд

Еще один обод от разработчиков компании SUN RIMS для велосипедов с дисковыми тормозами. Поскольку теперь ободу не нужны тормозные поверхности - материал в профиле стало возможным перераспределить таким образом, чтобы при сохранении или даже снижении массы обода сохранить и увеличить его жесткость, надежность и прочность. Избыточный материал с боковых стенок перенесен в область спицевых отверстий, а также в края обода, тем самым увеличивая надежность обода при ударах и жестких приземлениях. Обод MTX отлично подойдет для таких стилей катания как байкер-кросс (4Х) и фрирайд. Материал и профиль обода подобраны таким образом, чтобы при сильном ударе он не лопнул, но лишь погнулся, давая шанс велосипедисту велосипедисту избежать серьезных травм в момент приземления с трамплинов, дропов.

Устойчивое к коррозии черное анодированное покрытие обеспечивает не только стильный внешний вид, но и повышенную долговечность. У этого обода прочный сварной шов. При экстремальном использовании и ударах он выдержит большие нагрузки и прослужит гораздо дольше, обычный клепаный обод.

Обода SUN MTX имеют пистонированные отверстия под спицевые нипеля. Пистоны изготовлены из никелированной бронзы. Благодаря мягкому металлу пистона нагрузка от нипеля равномерно распределяется на обод и исключает растрескивание спицевого отверстия. 

MTX - выбор экстремала. Высокий профиль обода обеспечивает высокие характеристики жесткости как в продольном, так и в поперечном направлении. Широкое сечение (34.96 мм) обеспечивает повышенную устойчивость покрышки на ободе и самого колеса в целом.

Обода представлены в двух вариантах: 32 отвертсия и для райдеров, кто любит колеса попрочнее 36 отверстий.

  Спецификация:


 Бренд
 Sun/Ringle


 Размер
 26" (для горного велосипеда)


 Вес
 640 гр.


 Цвет
 Черный анодированный


Обод 'DOUBLE TRACK' 26", пистонированный, дисковый, анодированный, цвет черный
[image: image15.png]





Стиль:
Allround

Байкеркросс.

Прыжки на дёртах.

Фрирайд

Самый популярный обод последних двух сезонов среди любителей фрирайда и байкер-кросса.

Это специализированные обода для дисковых тормозов. Поскольку теперь ободу не нужны тормозные поверхности - материал в профиле стало возможным перераспределить таким образом, чтобы при сохранении или даже снижении массы обода сохранить и увеличить его жесткость, надежность и прочность. Избыточный материал с боковых стенок перенесен в область спицевых отверстий, а также в края обода, тем самым увеличивая надежность обода при ударах и жестких приземлениях. и ударах он выдержит большие нагрузки и прослужит гораздо дольше.

Обода SUN SingleTrack SL1 имеют пистонированные отверстия под спицевые нипеля. Пистоны изготовлены из никелированной бронзы. Благодаря мягкому металлу пистона нагрузка от нипеля равномерно распределяется на обод и исключает растрескивание спицевого отверстия. 

Обод имеет сварной шов.

Вес обода 24",26" - 786гр. и 850гр. соответственно. 

  Спецификация:


 Бренд
 Sun/Ringle


 Размер
 24" (для горного велосипеда)


 Цвет
 черный анодированный


- Обод 'DOUBLE TRACK' 24", пистонированный, дисковый, анодированный, цвет черный
[image: image16.png]



Стиль:
Allround

Байкеркросс.

Прыжки на дёртах.

Фрирайд

Самый популярный обод последних двух сезонов среди любителей фрирайда и байкер-кросса.

Это специализированные обода для дисковых тормозов. Поскольку теперь ободу не нужны тормозные поверхности - материал в профиле стало возможным перераспределить таким образом, чтобы при сохранении или даже снижении массы обода сохранить и увеличить его жесткость, надежность и прочность. Избыточный материал с боковых стенок перенесен в область спицевых отверстий, а также в края обода, тем самым увеличивая надежность обода при ударах и жестких приземлениях. и ударах он выдержит большие нагрузки и прослужит гораздо дольше.

Обода SUN SingleTrack SL1 имеют пистонированные отверстия под спицевые нипеля. Пистоны изготовлены из никелированной бронзы. Благодаря мягкому металлу пистона нагрузка от нипеля равномерно распределяется на обод и исключает растрескивание спицевого отверстия. 

Обод имеет сварной шов.

Вес обода 24",26" - 786гр. и 850гр. соответственно. 

  Спецификация:


 Бренд
 Sun/Ringle


 Размер
 26" (для горного велосипеда)
 Цвет
 черный анодированный

